| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |
| PL | BEHÅLLARE för fast, flytande eller gasformigt medium |  |  |  |
| PLD | Tryckkärl för fast, flytande eller gasformigt medium |  |  |  |
| PLD.2 | Tryckkärl för flytande medium |  |  |  |
|  | Tank Ackumulatortank för värmevatten. Aqualux UB är utformad för att ge största möjliga lagringsvolym på liten golvyta. Tanken är isolerad med 90 mm mineralull för att ge små värmeförluster. Fabrikat: Värmebaronen Typ: Aqualux 1000 UB RSK nr: 687 60 05 Funktion Tanken har rektangulär form för att den ska utnyttja golvytan in i hörn och inte lämna svåråtkomliga ytor bakom eller vid sidan av tanken. Isolerad med 90 mm glasull. Teknisk data Mått h 1855*b 760*d 1187 mm Reshöjd 1990 mm Vikt 250 kg Volym 962 liter Beräkningstryck: 1,5 bar Provtryck: 2,2 bar |  |  |  |