Förslag till föreskrivande text.

M Skikt av beläggningsvaror
MH Beläggningar av massa mm
MHJ.2 Beläggningar av avjämningsmassa som slitskikt

Golven ska beläggas med 15-30mm Modern Betong Granidur Bianco enligt EN 206-1 och därmed motsvara CT-C45-F6 mm i kulör ljusreflekterande vit.

Ballasten ska ha ett D-Max på 5 mm och vara Vit.

Tryckhållfasthet ska före efterbehandling motsvara DIN EN 13892-2, F6.

Produkten ska i sin sammansättning vara byggd på en ballast med ett D-max på 5,00 mm

EN13813 CT-C60 – F10 – A3.

Vidhäftning mot underlag ska utföras med Korodur HB 5 på förvattnad yta 24h.

Glättning ska utföras i kombination med Green Ice eller Korodur Nanofinish.

Efterhärdning ska ske enligt DIN EN 13670 / DIN 1045-3 med typ Koromineral Cure.

. Ytorna ska poleras före överlämning. Utförandet skall ske enligt leverantörens anvisningar och av leverantören utbildad entreprenör .

En representant från Materialleverantör ska finnas på plats från första gjutdagen tills arbetet löper enligt plan.

Membranhärdning skall ske med minst 0.1 liter/m2.  Före utförande av betonggolven skall uppstartsmöte genomföras med berörda parter.

Ytorna ska poleras vått för att inte missfärgas.

För val av rätt material vänligen kontakta:

Carl-Fredrik Söderberg

Modern Betong AB
Sjöflygvägen 44
18362 Täby

08-7560100